《豪丰工业园B栋办公楼一、五楼装修升级改造工程招标文件》答疑纪要（一）

- 1、招标文件的《投标报价清单初稿》中，五层装修工程男女卫生间第19项“大理石洗手台面”备注为“国产黑金沙大理石”，与图纸“爵士白大理石”不一致，如何处理？

- 答：以图纸为准，《投标报价清单》初稿作废，代之以本纪要附件一《投标报价清单（终稿）》为准。

- 2、本工程是升级改造项目，施工期间有人员办公，建议“投标报价清单”增设“施工围蔽费用”项目，如工程完工后的清洁卫生需要施工单位完成，贵司只需“拎包入住”，则建议“投标报价清单”增设“工程完工后开荒费”项目。

- 答：增设“施工围蔽费”“工程完工后开荒费”，详见本纪要附件一。

- 3、请提供沙盘制作的具体形状图纸。

- 答：详见本答疑纪要附件四。

- 4、招标工程的工期能否调整为60个日历天？

- 答：可以，开工日期以甲方发出的开工令为准。能提供更短工期的投标单位将获得优先合作考虑。

- 5、招标文件附件八《合同》中的第3.2条未说明因工程变更引起的工期调整办法，请明确。

- 答：详见合同第5.2.5条款。

- 招标文件附件八《合同》，其中的第5.2.5条款能否修改？

- 答：否。

- 7、招标文件附件八《合同》，其中的第5.4.条付款方式能否修改？

- 答：否。

- 8、招标文件没有硬装物料表，请补充。

- 答：补发物料表，详见本纪要附件二。

- 9、招标工程施工期间是否无时间限制？

- 答：早上8：30至下午6：00，如需延长施工时间，现场协调。

- 10、招标文件的一层展厅造型墙图纸不详，请明确。

- 答：补发施工图纸，详见本纪要附件三。

- 11、招标文件未明确一层沙盘模型装饰做法。

- 答：详见本纪要附件四。

- 12、招标文件随附的施工图纸CAD版本浏览时有部分立面未能完整显示，请提供一份PDF文件版本。

- 答：详见本纪要附件三。

- 13、请明确所有洁具款式或型号，另，洗手盆效果图和施工图不符。

- 答：洗手盆按施工图纸施工，为台下盆。所有洁具不指定型号，按物料表图片挑选。

- 14、因地面有落差不平整，是否所有阳台地砖都拆除？

- 答：阳台地砖都拆除，重新贴砖。

- 15、阳台扶手因有玻璃紧贴，需增加拆卸玻璃后翻新再安装，建议“投标报价清单”增加相关项目。

- 答：已增加，详见本纪要附件一。

- 16、请明确是否移动现有空调室外主机？

- 答：甲方自行移室外主机。

- 17、马可波罗所有地砖没有型号，请明确。

- 答：品牌按物料表指定品牌，部分规格地砖报价须含加工费。

- 18、马可波罗没有1米规格的地砖，请明确。

- 答：品牌按物料表指定品牌，部分规格地砖报价须含加工费。

- 19、请明确轻钢龙骨厚度要求。

- 答：厚度1mm。

- 20、请明确所有用到的铝合金厚度要求。

- 答：厚度2mm。

- 21、请明确所有用到的不锈钢厚度要求。

- 答：1.0厚，须用304#不锈钢。

- 22、请明确所有LOGO水晶字的详细发光材料及字体大小。

- 答：PVC亚克力水晶字，大小已更新，详见本纪要附件三图纸。

- 23、请明确展厅造型墙铝塑板的品牌。

- 答：3厘华尔泰/金盈辉。

- 24、招标文件没有一层沙盘内景的制作图纸，未注明施工工艺和材料，请明确。

- 答：现提供园区总平面CAD图（详见本纪要附件四），中标方后期深化。

- 25、一层软膜天花未注明需要什么类型的灯，请明确。

- 答：T5灯管。

- 26、一层墙面透光灯片造型未注明灯管，请明确。

- 答：T5灯管。

- 27、招标文件未明确五层茶水柜品牌，请明确。

- 答：不指定，要求为主流品牌，优等品。

- 28、五层会议室成品铝合金玻璃高隔断未注明材料规格及厚度，请明确。

- 答：83系铝合金框，壁厚1.5mm，双层6m钢化玻璃。

- 29、五层会议室成品单开木门未注明材料及定制工艺，请明确。

- 答：按施工图纸门大样图。

- 30、所有墙面造型墙透光灯片未注明透光材料厚度，请明确。

- 答：5mm国优等品，透光灯片。

- 31、所有电梯厅天花图纸是否为软膜灯？

- 答：电梯厅天花无软膜灯，是LED平板灯。

- 32、所有电梯到站灯改造未注明相关细节及距离，请明确。

- 答：距离按图纸距离。

- 33、第22项夹层石膏板墙备注有问题，请明确。

- 答：备注无问题，做法按施工图纸。隔墙一面是干挂瓷砖，一面是石膏板刷漆。

- 34、请明确拆除后的废料如何处理。

- 答：详见本纪要附件一，运至市政指定地点。

- 35、墙面干挂的工艺好多种，有的瓷砖简易干挂；

- 答：钢骨架，干挂件

- 36、建议“投标报价清单”增设一楼电梯厅原墙面拆除，共15.6平方。

- 答：清单已包含此数量，详见本纪要附件一。

- 37、建议“投标报价清单”增设一楼电梯厅的一扇门。

- 答：已增加。原门洞拆除，封门洞。

- 38、展厅用品仓库漏报；

- 答：取消展厅用品仓库

- 39、建议“投标报价清单”增设五楼电梯厅600*1200墙面瓷砖加工费，共31.75平方。

- 答：已增加，详见本纪要附件一。

- 40、建议“投标报价清单”增设“电梯保护费及地面保护费”。

- 答：已增加成品保护费1项，详见本纪要附件一。

- 41、图纸1E-1F-02立面图中04立面中得尺寸与平面图的尺寸不符，以哪张图为准？高柜材质及做法不详，是否有大样图？

- 答：该立面尺寸是展开面尺寸。15厘大芯板条状形框架结构及9-12厘夹板底,4厘铝塑板饰面。

- 42、图纸1E-1F-02立面图中04立面是否有剖面打样？木饰面为何种材质？

- 答：补发图纸（详见本纪要附件三图纸），15厘大芯板条状形框架结构及9-12厘夹板底,4厘铝塑板饰面。

- 43、瓷砖、洁具、灯具、开关面板等主要材料的型号、款式是否由投标方自行确定？

- 答：请按本纪要附件二的物料表执行。

- 44、图号1E-1F-03立面图一层展厅夹层是否做08立面的隔墙，其余两面不需要重新隔墙？

- 答：06、07立面原墙面砖铲除重新干挂，08立面原是消防卷帘，做法按图纸BC-03。

- 45、展厅企业文化墙的具体做法不详，是否需投标方深化设计方案？如需深化，是否另给时间完成并确认，再报价？

- 答：文化墙墙面节点补发节点（详见本纪要附件图纸），软膜内容需后期配个甲方深化排版。（展厅文化墙，甲方提供文字及图片，承包单位需另找广告公司深化，相应的排版方案供甲方选择及确认。）

- 47、图纸BC-01中35立面图中阳台地脚线的做法不详，请提供图纸。

- 答：清单增加反抗侧面及顶面贴瓷砖。

- 49、LED屏幕水晶字（发光）没有详细尺寸，请明确。

- 答：按图纸尺寸1：1。

- 50、LOGO水晶字无详细尺寸，请明确。

- 答：按图纸尺寸1：1。

- 51、软膜天花无效果图及施工图，请明确。

- 答：沙盘天花，五层大堂天花局部为软膜天花，暗藏T5灯管。

- 52、所有柜子无详图，是否按普通标准报价？

- 答：按图纸施工，15厘大芯板条状形框架结构及9-12厘夹板底。

- 53、一层幕墙是否要深化设计？

- 答：要，由中标方深化。

- 54、招标内容含消防工程，但投标报价清单内无相关工程量，请明确。

- 答：投标报价清单增加“消防喷淋改造”项目，详见本纪要附件一。

- 55、中标后能否商谈更改合同条款？

答：否。

56、请明确投标文件递交方式。

答：投标单位须同时密封递交投标文件的经济标书及技术标书，递交时间及地点我司将另行通知。

另，如各投标单位对本纪要及招标文件仍有不明之处或修改建议，请于2018年12月13日16时前书面向我司陈雄风提出，相关疑问和建议请发至heyuecaigou@163.com。

随附附件：

附件一《投标报价清单（终稿）》格式；

附件二《物料表》；

附件三《图纸》；

附件四《沙盘》。

东莞市豪丰环保投资有限公司

2018年12月11日

..............................................................................

收文回执

东莞市豪丰环保投资有限公司：

我司已收到贵司《<豪丰工业园B栋办公楼一、五楼装修升级改造工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

收文人员（签名）：

收文单位（盖章）：

2018年   月   日