常平环保专业基地集中供热工程

30t/h链条锅炉烟气治理岛

技术要求

2017年09月

- 工程概况

东莞市常平环保专业基地现有1台10吨、1台20吨链条锅炉在运行，拟增加1台30吨链条锅炉（预留75吨锅炉的安装位置）并配套相关辅机，工程建设完毕后，将为园区新增加的客户提供蒸汽。

该工程为交钥匙工程，由投标方除尘、脱硫、脱硝的设计（含土建设计）、土建施工（选项报价）、供货、安装、调试、环保检测、环保验收、培训、移交等事项。

二、工程分界接口及双方职责

1、 水的接口：距离新建锅炉红线外20米（见附图）；

2、 电接口：  锅炉岛动力柜；

3、 烟气接口：招标单位负责接到除尘器入口。

5、招标单位职责：

5.1、提供地质勘探资料；

5.2、提供环保批文；

5.3、提供水、电、烟气的接口点；

5.4、配合中标单位办理环保验收手续；

5.5、审查中标单位的设计方案及设备选型；

5.6、提供施工用水、用电的接口；

5.7、负责调试阶段的水、电、石灰粉。

6、中标单位职责：

6.1、负责烟气治理岛的设计（含土建设计），土建设计需分包给有资质的

设计院负责；

6.2、负责除尘、脱硫、脱硝系统的供货、安装、调试、培训等；

6.3、负责电气设备、仪表设备、电仪安装材料的供货、安装、调试；

6.4、负责设备的照明及接地；

6.5、交纳施工水电费给招标单位。

说明：

- 烟气治理岛所属的土建施工为选项报价；

三、烟气治理岛技术要求

1、本工程为交钥匙工程，中标单位负责提供一个完整的烟气治理岛（除尘、脱硫、脱硝系统）、以及配套的管道、电气、仪表。

- 除尘方案为三电场电除尘，脱硫方案为石灰石—石膏法，脱硝方案为低氮燃烧+SNCR（其中SNCR为选项报价，实施时间待定）。投标方可在投标文件的技术标书中优化以上方案，或推荐其他更经济的技术方案。

- 锅炉额定出力为30t/h ，但锅炉具备在40吨蒸发量下连续运行的能力，故系统辅机至少需具备33%的超负荷能力。

- 4、烟气治理岛的设计需满足集中控制及调节的要求，投标方需按照该原则配置电动门及控制仪表。

- 5、为便于日后的配件采购及售后服务，辅机需尽量选用广东省内或广东周边的厂家，或者其在东莞有售后服务点，投标方需安要求选择优质的辅机及阀门厂家(辅机技术参数、指标须招标单位认可），如更换候选厂家须招标单位书面同意。

- 6、所有设备的质保期为2年，质保期内更换的部件或维修过的设备，需自修复之日起重新计算质保期。

- 投标文件的技术标书中须包含以下资料

技术方案；

工艺系统图、平面布置图、设备清单，技术参数；

运行费用分析表；

性能保证值；

工程实施计划（含设计进度），人力机具计划；

业绩表并附业主方的联系电话。

- 附件：脱硫、脱硝、电除尘及输灰装置技术规范书。

- 附图：《常平工业园现有锅炉房总平面图》供投标单位参考，请务必以现场实况为准。